7/29/2026                                                                	                           07 92 13

Nom du projet                          				        	     Scellant à joint élastomère

Page 1

SPÉCIFICATION-TYPE POUR DECK-O-SEAL 125: SCELLANT AUTONIVELANT POUR JOINTS EN DEUX PARTIES

SECTION 07 92 13

SCELLANT À JOINT ÉLASTOMÈRE

Note au rédacteur des spécifications: Cette spécification-type est rédigée selon le format de Devis de Construction du Canada (DCC/CSC). La section doit être soigneusement revue et révisée par l’Architecte ou l’Ingénieur afin de rencontrer les exigences du projet. Coordonner cette section avec les autres sections des spécifications et les plans.

Note au rédacteur des spécifications: Le scellant à joint coulable en deux composants DECK-O-SEAL 125 de W. R. MEADOWS est un agent de scellement autonivelant à base de polysulfures. Ce scellant non tachant mûrit pour former un caoutchouc ferme, flexible et résistant au déchirement. DECK-O-SEAL 125 est très résilient et possède d’excellentes caractéristiques de recouvrance, même après des périodes prolongées de compression ou d’étirement. Il offre une résistance exceptionnelle à la plupart des produits chimiques, à toutes les conditions climatiques, au vieillissement et au retrait. Pour les utilisations sur le chantier, DECK-O-SEAL 125 est fourni sous forme d’ensembles pré-mesurés de 2,84 L (96 onces) constitués du composé de base et d’un contenant de durcisseur séparé. Le contenant du composé de base est suffisamment grand pour y incorporer le durcisseur. REMARQUE : DECK-O-SEAL 125 est 25% plus ferme que DECK-O-SEAL ordinaire. DECK-O-SEAL 125 est utilisé pour les applications horizontales. Il est idéal comme scellant à usage général des joints et des raccords soumis à la circulation piétonnière intense ou de véhicules, comme les planchers de centre d’achat ou de garage. DECK-O-SEAL 125 offre une résistance à la traction élevée et est excellent pour les joints des fonds de piscine. (Les fonds de piscine doivent être apprêtés avec P/G PRIMER de W. R. MEADOWS)

1	GÉNÉRALITÉS

1.1	LA SECTION INCLUT

.1 	Préparation du joint de béton

.2 	Application du scellant à joint horizontal appliqué à froid en deux composants

1.2	SECTIONS RELIÉES

Note au rédacteur des spécifications: Réviser la liste des sections reliées tel qu’exigé pour le projet. Dresser la liste des autres sections directement reliées au travail relatif à cette section.

.1	Section 03 30 00 - Béton coulé en place

.2	Section 03 35 00 – Finition du béton

.3	Section 07 90 00 – Protection du joint

1.3	RÉFÉRENCES

.1	ASTM C794: Standard Test Method for Adhesion-in-Peel of Elastomeric Joint Sealants.

.2	 ASTM C920:  Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.

.3	CRD-C-506:  Handbook for Concrete and Cement.

.4	Federal Specification A-A-1556A:  Sealing Compound (Scellant à joint élastomère).

1.4	SOUMISSIONS

.1	Se conformer à la Section 01 33 00 – Procédures de soumission.

.2	Soumettre la fiche technique et les instructions pour l’application du fabricant.

1.5	ASSURANCE QUALITÉ

.1	Qualifications de l’installateur : Employer un installateur expérimenté et un nombre approprié de

personnes qualifiées suffisamment entraînées et expérimentées dans les techniques d’application

des scellants à joint.

.2	Obtenir un scellant à joint et les accessoires d’un seul fabricant impliqué régulièrement dans la

fabrication de ce produit.

.3	Fournir des produits conformes à toutes les règlementations contrôlant l’utilisation des composés

organiques volatiles (COV).

  - LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

.1	Livrer les matériaux sur le chantier dans leur emballage et contenant d’origine non ouverts avec des étiquettes identifiant clairement le nom et le fabricant du produit.

.2	Entreposer les matériaux dans un endroit frais, propre et sec selon les instructions du

fabricant.

.3	Ne pas ouvrir l’emballage avant l’utilisation.

.4	Protéger les matériaux lors de la manipulation et de l’application afin d’éviter les dommages.

1.7	EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

.1	Appliquer le scellant entre 4°C et 50°C (40°F et 122°F).

.2	Ne pas appliquer le scellant dans les joints contenant de l’eau libre.

2 	PRODUITS

2.1	FABRICANT

.1	W. R. MEADOWS DU CANADA, 70 Hannant Court, Milton, Ontario, Canada L9T 5C1.

1-800-563-3618, Télécopieur: (905) 878-4125. Site internet: www.wrmeadows.com.

2.2	MATERIAUX

.1	Scellant pour joints horizontaux : Scellant à joint coulable autonivelant à base de polysulfure appliqué à froid en deux composants.

.1	Spécifications basées sur les performances : Le scellant pour joints horizontaux devra posséder les caractéristiques suivantes :¸

.1	Consistance : Liquide, auto-nivelant

.2	Temps d’application (77°F et 50% d’HR) : 1 heure

.3	Non collant au toucher : 8 heures

.4	Retrait linéaire : Négligeable

.5	Dureté Shore A	30 ± 5

.6	Résistance à la traction : 0.86 MPa (125 lb/po2)

.7 	Allongement : 400%

.8	Adhérence (ASTM C 794) : 357,2 g/mm (20 lb/po) min

.2	Spécification du propriétaire: Scellant à joint à base de polysulfure élastomère en deux composants DECK-O-SEAL 125 fabriqué par W. R. MEADOWS.

2.3	ACCESSOIRES

.1	Tige de support : KOOL-ROD ou CERA-ROD fabriqué par W. R. MEADOWS.

.2	Agent de remplissage pour joints : CERAMAR fabriqué par W. R. MEADOWS.

.3	Système d’apprêt : P/G PRIMER fabriqué par W. R. MEADOWS.

3  	EXÉCUTION

3.1	EXAMEN

.1	Examiner les endroits devant recevoir le scellant à joint. Aviser l’architecte si les surfaces ne sont pas acceptables. Ne pas débuter la préparation du joint ou l’application du scellant tant que les conditions inacceptables n’ont pas été corrigées.

.2	S’assurer que les matériaux accessoires sont compatibles avec le scellant à joint et approuvés par le fabricant de la membrane.

.3	S’assurer que le scellant à joint n’est pas en contact direct avec des chaussées de béton bitumineux ou des agents de remplissage de joint bitumineux.

  - PRÉPARATION DES JOINTS

.1	S’assurer que les bonnes pratiques de conception des joints sont suivies.

.2	Enlever les substances étrangères, les matériaux incompressibles et l’eau stagnante de l’ouverture des joints.

.3	Les joints du béton doivent être propres et secs.

.4	La poussière, la saleté et la laitance devraient être enlevées avant l’application.

.5	Installer une tige de support ou un agent de remplissage pour joints pour contrôler la profondeur du scellant à joint.

.6	Protéger les surfaces adjacentes ne devant pas recevoir le scellant à joint.

  - APPRÊT

Note au rédacteur des spécifications: DECK-O-SEAL 125 adhère bien au béton non apprêté; cependant, P/G PRIMER est recommandé pour une adhésion optimale. P/G PRIMER est requis pour tous les joints soumis à une pression hydrostatique, immergés dans l’eau et/ou de plus de 25 mm (1 po) de largeur.

.1	Mélanger les matériaux dans les deux contenants.

.2	Verser la partie A dans la partie B et bien mélanger avec une palette de bois ou de métal propre durant au moins 3 à 4 minutes.

.3	Gratter les parois et le fond pour mélanger complètement.

.4	Appliquer un film mince continu d’apprêt sur la surface des joints préparés correctement avec un pinceau.

.5	Appliquer une couche supplémentaire sur les surfaces très poreuses.

.6 	Attendre que l’apprêt soit sec au toucher avant d’appliquer le scellant à joint.

  - APPLICATION

.1	Mélanger séparément la résine de base et le durcisseur avec une palette de bois ou une perceuse à basse vitesse munie d’une palette à lame plate selon les instructions du fabricant.

.2	Verser le durcisseur dans la base et mélanger lentement.

.3	Gratter le matériau sur les parois et le fond jusqu’à ce que le scellant à joint soit d’une couleur uniforme.

.4	Continuer de mélanger durant au moins 10 minutes.

.5	Appliquer soigneusement le scellant à joint mélangé avec un flacon compressible, un pistolet à calfeutrer ou tout autre applicateur approprié selon les instructions du fabricant.

.6 	Attendre huit heures pour que le scellant à joint durcisse jusqu’à la consistance sec au toucher.

.7	Attendre 24 heures à une température de l’air et de la surface supérieure à 25°C (77°F) pour un mûrissement complet.

  - NETTOYAGE

.1	Nettoyer les outils avec du toluène ou du xylène et enlever le ruban-cache avant que le scellant mûrisse.

FIN DE LA SECTION